附件4：

莱 芜 区 烟 花 爆 竹

经营（零售）许可证

安全条件审查书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受理日期 |  |
| 受理人 |  |
| 发证机关 |  |

莱芜区应急管理局制样

表1：

《烟花爆竹经营（零售）许可证》提报资料审查表

| 序号 | 提报资料 | 提交情况 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹经营（零售）许可证申请书 |  |  |  |  |
| 2 | 主要负责人和安全员 身份证复印件 |  |  |  |  |
| 3 | 主要负责人和安全员的培训证书 |  |  |  |  |
| 4 | 零售店及其周边安全条件说明（场所内及周边情况照片） |  |  |  |  |
| 5 | 安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、事故应急救援措施等管理制度 |  |  |  |  |

表2：经营场所现场审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 审查人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合禁放区及禁放区外3公里内不设烟花爆竹零售店要求 |  |  |  |
| 2 | 烟花爆竹零售店不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内、零售经营点不得变相作为储存仓库使用 |  |  |  |
| 3 | 烟花爆竹零售店不应布置在风景名胜区等禁止燃放烟花爆竹区域内；零售店的使用面积不应小于10㎡，且不应大于200㎡；其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与车站、码头、商品交易市场、学校、幼儿园、老年活动室、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离 |  |  |  |
| 4 | 烟花爆竹零售店不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；不得存在“下店上宅”、“前店后宅”现象 |  |  |  |
| 5 | 当烟花爆竹零售店布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口 |  |  |  |
| 6 | 当烟花爆竹零售店毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口 |  |  |  |
| 7 | 烟花爆竹零售店内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通 |  |  |  |
| 8 | 严禁将烟花爆竹零售店作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道 |  |  |  |
| 9 | 零售店实行专店销售，不得兼营其他产品 |  |  |  |
| 10 | 在烟花爆竹零售店的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照 |  |  |  |
| 11 | 在烟花爆竹零售店的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识 |  |  |  |
| 备注：审查意见，如符合该项划“T”,不符合该项划“F”。 |  |  |  |  |
| 12 | 烟花爆竹零售店建筑物的耐火等级不应低于三级。符合消防规定。经营场所内的电气设备须采用防爆型（如防爆开关、防爆灯等）、电气线路须套管 |  |  |  |
| 13 | 烟花爆竹零售店与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3h的其他密实墙 |  |  |  |
| 14 | 烟花爆竹零售店的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求 |  |  |  |
| 15 | 顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米 |  |  |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越 |  |  |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离 |  |  |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过，禁止使用强热辐射的采暖设备，采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米 |  |  |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店使用面积不大于100㎡的至少配备2具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器；使用面积大于100㎡的，至少配备4具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，且分为2个点设置，灭火器放置位置应便于取用 |  |  |  |
| 20 | 安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、购销管理制度和事故应急救援措施等管理制度 |  |  |  |
| 21 | 申请零售许可证的零售点需提供场所的产权证明或租赁协议书 |  |  |  |

注：审查意见，如符合该项划“T”,不符合该项划“F”。

表3：审查意见

| 现场审 查 人 员 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查意见 | 结论： □合格 □整改后通过 □不合格 承办人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 街道（镇）应急办意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 发证机关意见： 发证机关（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

经营（零售）场所现场审查时安全条件相关照片

照片一：经营（零售）场所内情况照片

照片二：经营（零售）场所周边情况照片